Инструкция по настройке и применению приложения «Lan2Com16».

- Назначение.

- Создание пар виртуальных сом-портов в приложении «сом0сом».

- Создание каналов в приложение «Lan2Com16».

- Конфигурирование трансивера « Грифон БПС».

- Просмотр состояния трансиверов.

- Просмотр поступающих извещений.

- Назначение

Приложение  «Lan2Com16» предназначено для приема извещений от трансиверов « Грифон БПС»   по локальной сети (ЛВС) и передачи  в виртуальный сом-порт  в  протоколе «Sur-Gard MLR2-DG». Приложение позволяет создавать  до 16  каналов для подключения трансиверов « Грифон БПС» к любому ПЦН, поддерживающего  прием извещений в протоколе «Sur-Gard MLR2-DG».

Внимание! Приложение корректно работает с трансиверами версии не ниже 18.4.

Для работы приложения «Lan2Com16» необходимо скачать и установить свободно распространяемую версию приложения «сом0сом».  При установке приложения может появиться сообщение подобного  вида (вид зависит от версии Windows):

Это сообщение – не фатальная ошибка и не влияет на работу системы в целом, поэтому достаточно закрыть окно  и продолжить установку приложения.

- Создание пар виртуальных сом-портов 	в приложении «сом0сом»

Порт  1

После установки программы, или если уже установлена, запустите ее с помощью файла «setupg.exe»  из папки «com0com» с правами администратора. Нажмите кнопку «Add Pair» - появится первая пара виртуальных сом-портов. Окно приложения приведено на рис. 1.

Порт 2

Рис. 1

В поле «Порт 1» измените имя виртуального сом-порта в формате ComXX, где ХХ – номер сом-порта. Допустимые значении - от 01 до 99 (номера портов назначаются произвольно). В поле «Порт 2» - имя второго сом-порта в формате ComXX. Нажмите кнопку «Apply».  Вид окна после создания пары приведен на рис 2.

Рис. 2

Создайте столько пар виртуальных сом-портов, сколько необходимо подключить трансиверов и ППК. Конфигурация приложения «сом0сом» для подключения  4 каналов приведена на рис. 3.

Рис. 3

Если необходимо отредактировать уже созданную пару, то ее надо удалить кнопкой « Remove» и подтвердить  выполнение кнопкой «Apply»,  затем создать заново.

Закройте программу «setupg.exe». В дальнейшем запускать ее не требуется.

- Создание каналов в приложении «Lan2Com16»

Установите приложение «Lan2Com16» из файла инсталляции «Lan2Com.msi».

Запустите приложение «Lan2Com16.exe» с правами администратора. Вид окна приложения

приведен на рис. 4.

Рис. 4

В выпадающем  списке  «ІР ПК» выберите ІР –адрес на который будут приниматься извещения (IP компьютера на котором установлены приложение и пультовая программа).  В поле «Порт» введите номер порта приема извещений (он указан в трансивере как «IP-порт СИ»).

В выпадающем списке «-->Сом» выберите пару виртуальных сом-портов, которая будет закреплена  за этим ІР – адресом (канал). Вид окна с заполненными полями приведен на рис. 5.								Рис. 5

Выберите вид преобразования поступающих извещений:

А->0 - все символы А будут замены на символ 0;

0->A - все символы 0 будут заменены на символ А;

Нет - замены не выполняются.

Нажмите кнопку «Создать». Вид окна с одним каналом приведен на рис. 6.     						Рис. 6

Подобным образом создайте каналы для всех трансиверов, затем нажмите кнопку «Применить».  Вид окна с 4 каналами приведен на рис. 7.						Рис. 7

Для каждого канала установлен период передачи тестового извещения равный 30 с.

Для внесения изменений в существующем  канале необходимо:

- Удалить канал  в котором необходимо внести изменения.

- Нажать кнопку «Применить».

- Создать канал с нужными установками.

- Нажать кнопку «Применить».

- Конфигурирование трансивера « Грифон БПС»

При подготовке трансивера к работе с приложением необходимо переключатель  SA1.1 установить в положение «Off».

При конфигурировании трансивера в секции «Протокол передачи в ПЭВМ» установите опцию «Sur-Gard». В поле «Режим» выберите тип  ППК (охранный или пожарный), с которыми  будет работать трансивер.  Значение полей в секции «Настройка USB» можно не изменять.  Если трансивер предназначен для приема по GPRS, то в поле «APN» секции «Настройка GPRS» введите имя точки доступа к сети GPRS. В секции «Настройка LAN» введите адреса и порт для работы трансивера в ЛВС. В поле «ІР-адрес СИ» введите адрес компьютера, на котором установлено приложение «Lan2Com16», в поле «ІР-порт СИ» - номер порта приема. Поля   «ІР-адрес СИ» и «ІР-порт СИ» должны быть идентичны, соответственно, полям «ІР ПК» и «Порт ПК» приложения  «Lan2Com16».

Пример конфигурации трансивера приведен на рис. 8.

Рис. 8

- Просмотр состояния трансиверов

Для просмотра состояния трансиверов необходимо и достаточно открыть закладку «Трансиверы».  Вид окна приведен на рис. 9.

Рис. 9

По каждому трансиверу отображается следующая информация:

«Канал» - номер канала, к которому «подключен» трансивер.

«Зав. №» - заводской номер или 0, если отсутствует связь с трансивером.

«IP трансивера»  -  IP-адрес трансивера.

«Режим» - режим работы трансивера, установленный микропереключателями на трансивере:

«S,GSM» - прием по каналу GSM,

«S,GPRS» - прием по каналу GPRS,

«S,Lan» - прием по локальной сети,

«???» - режим не определен.

«Ргстр» - регистрация в сети GSM (0 – регистрация отсутствует, 1 – регистрация выполнена успешно).

«dBm» - величина затухания  сигнала GSM  трансивера .

«IP в GPRS» - IP-адрес SIM-карты, установленной в трансивер, в канале GPRS.

- Просмотр поступающих извещений

Для просмотра поступающих извещений необходимо и достаточно открыть закладку «Диагностика».  Вид окна с включенной диагностикой приведен на рис. 10. В поле диагностики отображается следующая информация:

- Дата, время поступления извещения, номер канала  и IP-адрес   трансивера, от которого получено извещение;

- Собственно извещение и уровень сигнала, если ППК его передает.

Для просмотра поступления извещений  от конкретного ППК в поле «Фильтр по номеру ППК» необходимо ввести его номер.

Следует помнить, что запись поступивших извещений происходит только при открытой закладке «Диагностика», они  хранятся только в памяти приложения и при перезапуске приложения они стираются. Максимальное число записей в диагностике – 1000. После превышения этого числа в диагностику записывается сообщение о превышение и запись  диагностики отключается. Возобновить запись диагностики можно только после очистки (кнопка «Очистить»).

Индикаторы обмена

Поле диагностики

Рис. 10

Синий  цвет индикатора обмена  свидетельствует о поступлении  данных от источника извещений.

Желтый  цвет индикатора обмена  свидетельствует о поступлении  от трансивера тестового извещения.

Зеленый  цвет индикатора обмена  свидетельствует о получении от ПЦН подтверждения приема извещения.

Розовый цвет индикатора обмена  свидетельствует об отсутствии подтверждения приема извещения от  ПЦН в данном канале.

Красный  цвет индикатора обмена  свидетельствует об отсутствии  связи с  трансивером.

Индикаторы обмена расположены по порядку сверху вниз - от индикатора обмена канала №1(верх) до индикатора обмена канала №16 (низ).